AMS1117供STM32C8T6驱动LED项目测试报告

报告编号：HW-TEST-20260223-C8T6-LED-FULL

测试日期：2026年02月16日 - 2026年02月21日

报告人：任炳宇

## 一、文档信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 报告编号 | HW-TEST-20260223-C8T6-LED-FULL |
| 项目名称 | AMS1117稳压电路 + STM32F103C8T6 驱动多路LED |
| 测试类型 | 功能测试 / 性能测试 / 可靠性测试 / 兼容性测试 |
| 测试环境 | 室温25℃±5℃，湿度40%±10%，无强电磁干扰 |
| 测试人员 | 任炳宇 |
| 测试周期 | 2026-02-16 至 2026-02-21 |
| 关联文件 | 《AMS1117-C8T6-LED测试用例.xlsx》<br>《AMS1117-C8T6-LED缺陷详情.xlsx》 |

## 二、测试概述

### 2.1 测试目的

全面验证AMS1117稳压供电 + STM32C8T6驱动LED电路的核心功能、性能指标及长期可靠性，重点评估AMS1117稳压模块在不同负载、不同输入电压条件下的稳压能力，同时验证STM32F103C8T6对LED的控制逻辑有效性、程序运行稳定性，确保电路满足项目基础使用需求。

### 2.2 被测对象

#### 核心硬件

STM32F103C8T6最小系统板、AMS1117-3.3V稳压模块（3个批次）、红色LED（3.3V/20mA）、220Ω限流电阻、DC 5V供电电源

#### 软件程序

LED驱动程序（版本V1.0），包含单路LED常亮、1Hz闪烁、4路LED轮流点亮核心逻辑

#### 核心电路连接

- 电源链路：DC 5V输入 → AMS1117稳压模块 → 3.3V输出 → STM32F103C8T6 VDD/VDDA引脚

- LED驱动链路：STM32F103C8T6 GPIO（PA0~PA3）→ 220Ω限流电阻 → LED正极 → LED负极 → GND

### 2.3 测试范围

- AMS1117稳压模块：输入电压适配性、输出电压精度、带载能力、纹波抑制能力、能量转换效率

- STM32主控电路：电源接口供电有效性、GPIO引脚输出控制能力、程序长时间运行稳定性

- LED驱动电路：单路LED点亮有效性、多路LED轮流点亮逻辑、LED长时间点亮稳定性、亮度一致性

- 整体电路：全链路联调功能、输入反接异常保护、不同批次AMS1117模块兼容性、24小时长期运行可靠性

## 三、测试依据

- STM32F103C8T6芯片官方数据手册、AMS1117-3.3V稳压芯片规格书（输出精度±1.5%，最小压差1.2V@100mA）

- 《AMS1117-C8T6-LED测试用例.xlsx》中定义的15项正式测试用例

- 项目基础需求：实现LED稳定驱动，电源供电无异常，程序运行无死机、无卡顿

## 四、测试环境与工具

| 工具名称 | 型号/规格 | 用途 | 对应测试场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直流稳压电源 | 艾德克斯IT6720 | 提供4.5V~6V可调输入电压 | AMS1117输入电压波动适应性测试 |
| 数字万用表 | 德力西（精度±0.01V） | 测量电压、电流、LED正向压降 | 电源精度测试、LED电气参数测试 |
| 示波器 | 普源DS1102Z-E（100MHz） | 测量电压纹波、GPIO引脚电平切换波形 | 电源纹波抑制测试、LED控制逻辑分析 |
| 编程器 | ST-Link V2（通用款） | 烧录LED驱动程序至STM32芯片 | 所有需运行程序的测试场景 |
| 红外测温计 | 通用款 | 监测STM32、AMS1117芯片表面温度 | 长时间运行可靠性测试 |

## 五、测试用例与执行结果（摘要）

本次测试共执行15项测试用例，全面覆盖AMS1117稳压模块、STM32主控电路、LED驱动电路及整体电路四大模块，各模块测试结果统计如下：

| 测试模块 | 用例总数 | Pass数量 | Fail数量 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AMS1117稳压模块 | 5 | 3 | 2 | 60% |
| STM32主控电路 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| LED驱动电路 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 整体电路 | 4 | 3 | 1 | 75% |
| 合计 | 15 | 12 | 3 | 80% |

注：完整测试用例执行详情（含操作步骤、实测数据、原始记录等）请参见附录A《AMS1117-C8T6-LED测试用例.xlsx》。

### 5.1 失败用例摘要

本次测试共出现3项核心失败用例，具体信息如下表所示：

| 用例ID | 测试项 | 预期结果 | 实际结果 | 测试状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AMS-C8T6-004 | 满负载（STM32+4颗LED）输出测试 | AMS1117输出电压3.3V±0.1V，纹波峰峰值≤80mV | 输出电压3.18V，纹波峰峰值72mV | Fail |
| AMS-C8T6-005 | 输入电压波动（4.5V~6V）适应性测试 | 全电压段输出电压稳定在3.3V±0.08V | 输出电压波动±0.09V（4.5V时3.25V，6V时3.34V） | Fail |
| AMS-C8T6-014 | 不同批次AMS1117模块适配测试 | 3批次模块输出电压均为3.3V±0.1V，LED亮度正常 | 第3批次模块输出电压3.48V，对应LED点亮偏暗 | Fail |

## 六、缺陷记录与分析

基于上述失败用例，本次测试共识别出3项核心缺陷，所有缺陷均与AMS1117稳压模块相关，详细根因分析、解决办法及回归测试建议如附件：缺陷报告。

## 七、测试总结与结论

### 7.1 核心测试结论

- 核心功能达标：STM32F103C8T6主控电路与LED驱动电路在所有测试中均100%通过，GPIO引脚输出控制逻辑准确、程序长时间运行无死机/重启、单路/多路LED驱动功能正常，满足项目基础使用需求。

- AMS1117模块为核心问题点：本次测试的3项失败用例、3项核心缺陷均指向AMS1117稳压模块，存在带载能力不足、输入电压波动适应性差、批次性质量不均三大问题，直接影响多路LED驱动场景的使用。

- 整体电路可靠性良好：排除AMS1117模块自身问题后，整体电路24小时长时间运行无异常，STM32芯片表面最高温度48℃，无元件发烫、冒烟等情况，输入反接异常保护功能有效。

### 7.2 改进建议

- 硬件选型优化：优先更换为输出电流≥250mA、精度±1%以内的原装AMS1117模块；若有低电压输入需求，可直接替换为低压差LDO芯片（如XC6206），提升电源适配性。

- 外围电路优化：严格按照AMS1117芯片规格书，在输入端焊接47µF电解电容、输出端焊接10µF电解电容+0.1µF陶瓷电容，同时为芯片加装小型散热片，解决纹波、负载波动、温升问题。

- 采购与质量控制：后续采购AMS1117等核心电子元件时，选择正规、信誉良好的供应商，要求提供产品检测报告；元件到货后增加来料抽检环节，对关键参数（如输出电压）进行检测，从源头避免批次性质量问题。

- 回归测试要求：完成上述硬件更换与电路优化后，需对原失败用例（AMS-C8T6-004、AMS-C8T6-005、AMS-C8T6-014）进行完整回归测试，确认所有缺陷修复，测试结果均为Pass后方可投入使用。

### 7.3 最终判定

本项目基础功能通过测试，但因AMS1117稳压模块存在选型、质量及外围电路设计的相关问题，暂不满足多路LED驱动的使用需求，需完成上述缺陷修复后，方可投入实际使用/批量生产。

建议在最终的电路设计中，明确标注输入电压适用范围4.5V~5.5V、最大建议负载≤3颗LED，同时附上优化后的电路原理图，指导后续使用与生产。

## 八、附录

### 附录A

《AMS1117-C8T6-LED测试用例.xlsx》——包含本次测试15项用例的详细操作步骤、预期标准、实测原始数据、测试记录等完整信息。

### 附录B

《AMS1117-C8T6-LED项目缺陷报告.word》、《AMS1117-C8T6-LED缺陷详情.xlsx》——包含本次测试3项核心缺陷的跟踪记录、修复进度、回归测试计划等内容。