AMS1117-C8T6-LED 项目缺陷报告

报告编号：BUG-REP-20260223

测试依据：《AMS1117-C8T6-LED测试用例.xlsx》

缺陷统计：共发现 3 项缺陷（2项低严重等级，1项中严重等级）

报告日期：2026年02月23日

报告人：任炳宇

- 缺陷详情一览表

## 详见Excel附件：AMS1117-C8T6-LED缺陷详情

## 二、缺陷分布统计

| 严重等级 | 缺陷数量 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 高 | 0 | 0% |
| 中 | 1 | 33.3% |
| 低 | 2 | 66.7% |

### 影响模块分布

- AMS1117稳压模块：2项（DEF-001, DEF-002）

- 整体电路兼容性：1项（DEF-003）

## 三、结论与建议

本次测试共执行15个测试用例，其中3项判定为失败，所有缺陷均与AMS1117模块的选型、负载能力及外围电路设计相关，无高等级致命缺陷，整体风险可控。针对缺陷修复与后续优化，提出以下建议：

- 优先硬件优化：更换为输出电流≥250mA的高性能AMS1117模块，若有低电压使用需求，可替换为低压差LDO芯片；严格按照芯片数据手册，在AMS1117输入、输出端增加指定规格的滤波电容，提升稳压稳定性。

- 规范采购与检验：后续采购AMS1117模块选择信誉良好的供应商，要求提供输出电压测试数据；模块到货后增加来料抽检环节，对空载、轻载状态下的输出电压进行检测，剔除不合格品，避免批次性问题。

- 完善散热设计：在AMS1117芯片表面加装小型散热片，解决高负载下的温升问题，保证稳压性能。

所有缺陷修复完成后，需对对应关联测试用例进行完整回归测试，确认所有原Fail项均转为Pass，且无新缺陷引入。